第7回 自作CPUを語る会　自作CPUオセロ大会 資料

2026年５月９日（土）

SuperAKI-80（Z80ファミリ相当品）によるAIオセロゲームの開発

（自作CPUではありません･･･）

たぬきばやし（X：@Tanuki_Bayashin）

- 開発手法

- ChatGPTおよびClaude Code の補助を得てアセンブリ言語にてコーディングを行った。またオセロの盤内の位置による重み付けの最適化を遺伝的アルゴリズムにより行った。（PythonによりZ80に実装された思考エンジンを模擬しPCにて求めた）

- 思考にかけられる時間

- SuperAKI-80のクロック周波数　→　9.8304MHz

- 60-8log(9.8304E6) = 4.059 秒

- 骨組みの設計

- 先手後手交互に手を打ち、打った手により石をひっくり返す、また石の数のカウント、勝敗、モニターへの表示などオセロゲームとして骨格となる部分をまず先に作り上げた。

- 思考エンジンの開発

- 4.1

- 貪欲法からステップを踏んで、2手先読み、3手先読みといった具合で思考エンジンの探索を深めていった。

- 2手先読みからminimax法により自分の最善手を読み、高速化のためにα-β枝刈りを取り入れた。

- 3手先読みを実装したところ、中盤あたりで制限時間の約4秒を超えるようになったので、3手先読みは終盤のみに切り替える手法をとることとした。

- （評価値）＝（位置による重みの差）＋W1×（合法手の数の差）＋W2×（安定石の数の差）

- 2手先読みでは読む手が浅いことから評価値が正しく得られなかった。そのため、W1、W2の値を小さくとった（位置重みのテーブルも2手先読み、３手先読み専用のものを最適化により算出した）

- 4.2

- リファクタリングを行い１６ビット、負の値も使えるようになったためｎegamax法を取り入れた（コードが短くなった）。

- 開発を終えて

- 本来ならすべて自力でコーディングすべきなのでしょうが、それとは真逆に生成AIに頼りっきりの状態でした（反省）。そのため生成AIのリミットにかかると進捗が停滞していました。

- はじめはAIオセロの打つ手にかなわないほどでしたが、2手先読みのときの適切な評価値の取り方を見失い、AIオセロが隅を相手に渡してしまうような手を打つなど、チューニングに手を焼きました。

- 全体としては貴重な体験を得ることができ良かったかと思います。

中断

決定

リセット

↑

↓

↓

↓

→

←